ANLEITUNGEN UND TIPPS TORRA STONE-GAUDI

Zunächst einmal danken wir Ihnen für Ihr Vertrauen und hoffen, dass Ihnen Ihr neuer Boden gefällt. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen.

des Produkts gilt als Abnahme des Produkts.

werden. Feuchtigkeit kann Flecken oder Farbveränderungen auf dem Stück verursachen.

WICHTIG!

⮚ Nach der Installation des Produkts können keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden. Die Installation ⮚ Wenn das Material gelagert wird, sollte es an einem trockenen und wettergeschützten Ort aufbewahrt

⮚ Im Laufe der Zeit kann sich die ursprüngliche Farbe des Stücksdurch direkte Sonneneinstrahlung verändern.

Grundpflaster

•	Falls keine sanitäre Bodenplatte vorhanden ist, muss die Isolierung mit Kunststoff oder einer herkömmlichen Betonbodenisolierung erfolgen, um ein späteres Austreten von Feuchtigkeit zu vermeiden. Der Estrich sollte aus 3 bis 4 cm dickem Beton bestehen, der sich aus 3 Teilen Sand, 3 Teilen Schotter und 1 Teil Portlandzement zusammensetzt.

•	Bereiten Sie einen perfekt ebenen Betonboden vor und warten Sie, bis er getrocknet ist, bevor Sie die Fliesen verlegen.

•	In Neubauten, die mit einer Sanitärdecke ausgestattet sind, ist diese Isolierungnicht erforderlich.

Platzierung

•	Verlegen Sie die Hydraulikfliese auf einem gut geebneten, sauberen und trockenen Untergrund. Ein feuchter Keller führtzuKalkflecken auf der Oberfläche der Fliese.

•	Flexiblen Fliesenkleber (vorzugsweise weiß und schnellhärtend) auf den Boden auftragen und mit einer Zahnkelle verteilen. Tragen Sie den Fliesenkleber auf die Unterseite des Stücks auf die gleiche Weise auf ("Doppelverleimung"). Verlegen Sie die Stücke und ebnen Sie sie sorgfältig ein, wobei Sie versuchen, Unebenheiten zu vermeiden, nach denen die Stücke nicht mehr abgesenkt werden können.

•	Zwischen den Stücken muss ein Spalt von 1 bis 2 mm gelassen werden, um den angegebenen Fugenabstand zu erreichen, wobei "Kunststoffstege" zu verwenden sind.

•	Die entsprechenden Dehnungsfugen müssen im Bodenbelag belassen werden (fragen Sie Ihre technische Abteilung).

ACHTUNG: Es wird empfohlen, das Material nach der Verlegung mit einer atmungsaktiven Schutzfolie wie

Geotextil oder ähnlichem abzudecken, um es vor den Industriearbeitern zu schützen, die auf der Baustelle weiterarbeiten. Vermeiden Sie Pappe, da diese Flecken verursachen könnte, oder Kunststoff, da die Teile nicht durchlässig sind.

WasserabweisendeBehandlung

⮚ Zum Schutz unserer "Torra Stone"-Fliesen vor möglichen Flecken und zur Erleichterung der Reinigung

Imprägnierung reduziert

Wir empfehlen, in regelmäßigen Abständen unser Produkt Torra Stone Sealer aufzutragen. Diese

Porosität der Teile, schützt sie vor Flecken und minimiert die Absorption von Wasser, Kaffee oder Ölen sowie anderen Flüssigkeiten, die das Teil verschmutzen könnten.

⮚ Diese Schutzschicht wird aufgebracht, sobald der hydraulische Belag vollständig verlegt und trockenist.

Bevor die Stücke auf dem Boden verfugt werden, ist es ratsam, eine erste Schicht Impräg

⮚ auf die saubere und trockene Oberfläche aufzutragen (vor der Imprägnierung müssen die Stückenierung das Wasser aus der Anwendung verdampfen). Tragen Sie die Versiegelung mit einem Pinsel oder einer Schaumstoffrolle in einer dünnen Schicht auf (bei übermäßigem Auftrag hinterlassen nicht absorbierte Produktreste Flecken auf der Oberfläche des Werkstücks).

nä hsten S hritt Verfugung de Tei e). Wenn der Estrich

⮚ 24cStundencnach-dem AuftragenrderlAbdichtung werden die Teile verfugt (siehe Anweisungen im Nachdem die Oberfläche vollständig von eventuellen Arbeitsresten oder Schmutz gereinigt wurde, tragen Sie eine zweite Schicht des Abdichtungsprodukts TORRA STONE SEALER auf. Nach 24 Stunden wird die dritte und letzte Schicht aufgetragen.

Verpressen von Teilen

- Sobald die Stücke an ihrem Platz sind, füllen Sie de Fugen mit einem flexblen Kunsts offmörte

⮚ (verwenden Sie immer helle Farben, da dunkle Farben dieiStücke verfärben könnten;idie Mischungtsollte mitl flüssig genug und mit einem Gummispachtel, bis die gesamte Fuge ausgefüllt ist, wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Fuge vollständig mit Material gefüllt ist. Unmittelbar nach dem Verfugen eine angemessene Zeit warten, die von der Umgebungstemperatur abhängt, in der Sie arbeiten, und dann den gesamten Boden von überschüssigem Zementmörtel reinigen, vorzugsweise mit einer Schaumstoffkelle, die Sie nach jeder Anwendung mit klarem Wasser abspülen, um die Stücke nicht zu verschmutzen. Es ist ratsam, diesen Vorgang häufig zu wiederholen und immer in kleinen Abschnitten zu machen, damit der gefärbte Zement nicht aushärtet und die Struktur der Stücke nicht verschmutzt. Zum Entfernen von überschüssigem Zement oder zum Reinigen der Fliesen sollten keine Säuren verwendet werden, da sie dadurch beschädigt werden könnten. Unser Produkt Torra Floor Cleaner kann verwendet werden, um die Reste des Endes der Arbeit, den Zement usw. zu reinigen.

Zeit weße Flecken Ausblühungen) auftreten, die durch die

⮚ - NachiAbschluss(der gesamten Fliesenverlegung können in einigen Fällen und für eine gewisse Verfestigung der im Wasser enthaltenen löslichen Salze. Dieses Verhalten ist bei dieser Art von Material durchaus üblich. Die Flecken verschwinden bei täglichem Gebrauch und wenn der Boden mit Wasser und neutraler Seife gewaschen wird.

Materialveredelung und -pflege

•	Verwenden Sie zur Reinigung nur Wasser und neutraleSeife.

•	Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel, Säuren oder alkalische Reinigungsmittel. Diese könnten die Teile irreversibel beschädigen.